دستورات سوئیچ سیسکو برای مسیریابی در Mode های مختلف

| وارد شدن به Privileged mode | enable |
| --- | --- |
| بازگشت به User mode از Privileged mode | disable |
| وارد شدن به Global Configuration Mode | configure terminal |
| خروج از روتر | logout or exit or quit |
| فراخوانی فرمان قبلی | <up arrow or <Ctrl-P |
| فراخوانی فرمان بعدی | <down arrow or <Ctrl-N |
| متوقف کردن یک عملیات | Shift> + <Ctrl> + ۶> |
| ریفرش خروجی صفحه نمایش | <Ctrl-R> |
| کامل کردن یک فرمان | TAB |

علامت ” ؟ ” 
چگونگی تایپ و استفاده از ؟ حتما درخواست کمک هنگام کار با IOS Cisco برای شما بسیار واضح به نظر می رسد. با این حال، IOS Cisco هنگام استفاده از علامت سوال (کلیدهای کمکی) کاملا متفاوت از سیستم عامل های دیگر می باشد. از آن جایی که IOS سیستم عاملی مبتنی بر خط فرمان با هزاران دستور و پارامتر می‌باشد با استفاده از ؟ می توانید زمان را برای خود ذخیره نمائید.

برای مثال ممکن است دستور show ip ? را وارد نمائید، اگر روتر هیچ پارامتر دیگری نیاز نداشته باشد به عنوان تنها گزینه عبارت CR را ارائه می‌دهد. در نهایت، استفاده از ؟ به منظور مشاهده تمام دستوراتی که با حرف خاصی شروع می‌شوند به کار می رود. برای مثال دستور Show D? لیستی از دستوراتی را که با حرف D شروع می‌شوند برمی‌گرداند.

دستور Show running-configuration

دستور Show running-config تنظیمات فعلی موجود بر روی سوئیچ , روتر و یا فایروال را نشان می دهد. Running-configuration به صورت یک فایل در حافظه روتر قرار دارد. زمانی که تغییری بر روی روتر انجام می دهید این تنظیمات تغییر خواهد کرد. به خاطر داشته باشید که تنظیمات انجام شده تا زمانی که دستور Copy running-configuration startup-configuration اجرا نشده باشد، ذخیره نخواهد شد. این دستور هم چنین می تواند به طور خلاصه به صورت Sh run استفاده شود.

دستور Copy running-configuration startup-configuration
این دستور تنظیماتی که در حال حاضر(در داخل RAM) تغییر کرده را, که به عنوان Running-configuration نیز شناخته شد است، در حافظه غیرفرار (RAM (NVRAM ذخیره می‌کند. اگر برق دستگاه قطع شود، NVRAM این تنظیمات را نگه داری خواهد کرد. به عبارت دیگر، اگر پیکربندی روتر را ویرایش کنید و از این دستور استفاده ننمائید و روتر را مجدد راه اندازی کنید، تغییرات از دست خواهند رفت. این دستور می‌تواند به طور خلاصه به صورت Copy run شروع شود. دستور Copy می‌تواند برای انتقال تنظیمات Running و یا Startup از یک روتر به یک سرور TFTP در مواردی که ممکن است اتفاقاتی برای روتر رخ دهد نیز استفاده شود.

دستور Show interface

دستور Show interface وضعیت اینترفیس های روتر را نمایش می‌دهد. این دستور تعدادی خروجی به شرح ذیل فراهم می‌کند:

وضعیت اینترفیس  (up/down)
وضعیت پروتکل بر روی اینترفیس
میزان استفاده
خطاها
MTU (مخفف Maximum Transmission Unit به معنای حداکثر واحد انتقال)
این دستور برای عیب یابی یک روتر یا سوئیچ ضروری می باشد. می توان  آن را به همراه یک اینترفیس مشخص نیز استفاده کرد، مانند

sh int fa0/0.

دستور Show ip interface

حتی محبوبتر از Show interface دستورات Show ip interface و show ip interface brief می باشند. دستور show ip interface اطلاعات جامعی از پیکربندی‌ها و وضعیت پروتکل‌های IP و سرویس‌ها بر روی تمام اینترفیس‌ها ارائه میدهد. دستور Show ip interface brief به طور اجمالی وضعیت اینترفیس‌های روتر شامل آدرس IP ها، وضعیت لایه دو و لایه سه را ارائه می‌دهد.

دستور Config terminal ,enable ,interface and router

روترهای Cisco حالات مختلفی برای نمایش اطلاعات و تغییر اطلاعات دارند. توانایی انتقال بین این حالات برای یک پیکربندی موفقیت آمیز در روتر بسیار مهم می‌باشد.

به عنوان مثال، هنگام ورود، شما در ابتدا در حالت کاربری لاگین می‌کنید (که نمایش آن به صورت < می باشد). در این حالت شما می‌توانید دستور Enable را برای انتقال به حالت Privilege تایپ نمائید (که نمایش آن به صورت # می‌باشد). در حالت Privilege، شما می‌توانید هر موردی را مشاهده نمائید، اما قادر به تغییرنخواهید بود . دستور Config terminal (یا config t) را برای رفتن به حالت پیکربندی عمومی (Global Mode) تایپ کنید (که نمایش آن به صورت (config)# می باشد). در این حالت، می‌توانید پارامترهای عمومی را تغییر دهید. برای تغییر یک پارامتر بر روی یک اینترفیس (مانند آدرس IP)، با دستور Interface به حالت پیکربندی اینترفیس بروید (جایی که به شکل (config-if)# می باشد).

هم چنین از حالت پیکربندی عمومی، با استفاده از دستور router {protocol} می توانید وارد تنظیمات روتر شوید. برای خارج شدن از یک حالت عبارت Exit را تایپ کنید.

دستور no shutdown

دستور no shutdown یک اینترفیس را فعال می‌کند (UP می کند). این دستور باید در حالت پیکربندی اینترفیس استفاده شود و برای اینترفیس‌های جدید و عیب یابی نیز مفید می باشد. هنگامی که یک اینترفیس دچار مشکل می‌شود، ممکن است نیاز داشته باشید اینترفیسی را فعال و یا غیرفعال کنید. البته، برای down کردن اینترفیس، این دستور معکوس می‌شود که به آن shutdown گفته می‌شود. این دستور می‌تواند به طور خلاصه به صورت no shut استفاده شود.

دستور Show ip route

دستور show ip route برای نمایش جدول مسیریابی روتر استفاده می‌شود. این لیست تمام شبکه‌هایی که روتر می تواند به آنها دسترسی داشته باشد، متریک خود (اولویت روتر برای آنها) و چگونگی دسترسی به هر شبکه را نمایش می‌دهد.

دستور Show version
دستور show version تنظیمات ثبت شده روتر را (در اصل، تنظیمات روتر برای بوت شدن)، آخرین باری که روتر بوت شده است، نسخه IOS، نام فایل IOS، مدل روتر و میزان حافظه RAM و Flash را نمایش می‌دهد. این دستور را می‌توان به طور خلاصه به صورت sh ver نوشت.

دستور Debug

دستور debug دارای گزینه‌های بسیاری می‌باشد و به تنهایی کار نمی‌کند. این دستور خروجی دقیق خطاهای خروجی را در برخی از برنامه‌های کاربردی، پروتکل و یا سرویس‌ها فراهم می‌کند. برای مثال، debug ip route هر زمان که یک روتر اضافه و یا کم می‌شود اطلاع می‌دهد.

دستورات مدیریتی و مقدماتی روتر جهت راه اندازی اولیه آن

| ایجاد پسورد برای کنسول روتر | Router(config)#line con 0 Router(config-line)#login Router(config-line)#password cisco |
| --- | --- |
| ایجاد پسورد برای دسترسی از راه دور به روتر (Telnet) | Router(config)#line vty 0 4 Router(config-line)#password cisco Router(config-line)#login |
| از بین بردن timeout کنسول | Router(config)#line con 0 Router(config-line)#exec-timeout 0 0 |
| ایجاد پسورد برای ورود به محیط Privileged | Router(config)#enable password cisco |
| ایجاد پسورد امن برای ورود به محیط Privileged | Router(config)#enable secret class |
| از پسوردهای Clear-text محافظت می‌کند | Router(config)#service password-encryption |
| تغییر نام روتر | Router(config)#hostname Router2 |
| فعال کردن یک اینترفیس | Router2(config-if)#no shutdown |
| غیر فعال کردن یک اینترفیس | Router2(config-if)#shutdown |
| تعیین سرعت کلاک برای کابل‌های سریال | Router2(config-if)#clock rate 64000 |
| تعیین پهنای باند برای اینترفیس سریال | Router2(config-if)#bandwidth 64 |
| اختصاص IP به یک اینترفیس | Router2(config-if)#ip address 10.1.1.1 255.255.255.0 |

## مرحله اول: شناسایی و کار با Global-Configuration

در این مرحله، ابتدا توسط نرم افزار Putty به روتر متصل و وارد مد User Mode شوید. در خط فرمان چه چیزی را مشاهده می کنید؟

در صورتی که در خط فرمان عبارت زیر را مشاهده می کنید شما به درستی وارد User Mode شده اید در غیر این صورت اتصال روتر به PC توسط کابل Console را بررسی نمایید.

Router>

در مرحله بعد قصد داریم از User Mode به مد Privilege Mode برویم و سپس به Global Configuration Mode روتر وارد شویم برای این منظور از دستورات زیر استفاده کنید.

Router>enable

Router#

Router#configuration terminal

Router#(config)#

برای ورود به Global Configuration Mode به جای استفاده از Configure terminal می تواند از دستور Config t به صورت خلاصه استفاده نمایید همان طور که در خط زیر مشاهده می کنید.

Router#Configt

Router#(config)#

## مرحله 2 : شناسایی و کار با مد Interface Mode:

در این مرحله قصد داریم وارد مد Interface Mode شویم.

در مد Interface Mode کلیه دستوراتی که اجرا می شوند بر روی یک اینترفیس اعمال خواهند شدنه کل اینترفیس های یک روتر.

با دستور زیر می توانید وارد مد پیکربندی اینترفیس Serial 0/0/0 روتر شوید.

Router(config)#Interface serial 0/0/0

Router(config-if)#

با دستور Exit می توانید از مد Interface خارج شوید و به مد Global-configuration بازگردید.

Router(Config-if)#exit

نکته : در صورتی که شما برای ورود به مد اینترفیس های روتر نام آن ها را نمی دانید، می توانید با دستور زیر نام و وضعیت کلیه اینترفیس های روتر را با دستور زیر مشاهده کنید.

Router#Show interface stats

Interface FastEthernet0/0 is disable

Interface FastEthernet0/1 is disabled

Interface Serial0/0/0 is disabled

همان طور که در خروجی دستور show interface stats مشاهده می کنید، برروی این روتر سه عدد اینترفیس به نام های FastEthernet0/0، FastEthernet0/1 و Serial0/0/0 قرار دارد که هر سه عدد این اینترفیس ها غیر فعال می باشند.

## مرحله 3: تغییر نام Hostname روتر:

در این مرحله می خواهیم نام پیش فرض روتر های سیسکو که روتر می باشد را تغییر می دهیم.

شما می توانید با دستور زیر Hostname یک روتر را تغییر دهید در این مثال قصد داریم نام روتر را Router به CCNA تغییر دهیم.

Router(config)#hostname CCNA

CCNA(config)#

حال می توانید با دستور Exit از مد Global Configuration به Privileged Mode منتقل شوید.

CCNA(config)#exit

CCNA#

## مرحله 4: ذخیره همیشگی پیکربندی های روتر

کلیه پیکربندی هایی که روی روتر انجام می شود ابتدا در حافظه RAM درون فایلی به نام Running-Config قرار خواهد گرفت که برای ذخیره پیکربندی های روتر به صورت همیشگی باید اطلاعات موجود در حافظه RAM به حافظه NRAM و فایل Startup-config کپی شود.

برای ذخیره همیشگی پیکربندی روتر باید محتویات حافظه رم یعنی Running-config به حافظه NVRAM یعنی فایل Stratup-config کپی شود برای این منظور از دستور زیر استفاده کنید.

Router#Copy running-config startup-config

## مرحله 5 : استفاده از دستور erase برای حذف فایل های پیکربندی روتر

شما در مد Privileged با دستور erase می توانید فایل پیکربندی startup-config موجود در حافظه NVRAM را پاک کنید. این عمل کلیه پیکربندی های انجام شده بر روی روتر را پاک و روتر مانند یک روتر جدید بدون پیکربندی خواهد شد.

بعد از اجرای دستور erase startup-config جهت پاک نمودن اطلاعات فایل Startup-config از شما پرسش خواهد شد که باید این عمل را با فشار داده کلید enter تأیید نمایید دقت داشته باشید اجرای این دستور کلیه تنظیمات و پیکربندی های Router را در داخل حافظه NVRAM پاک خواهد کرد.

نکته مهم: استفاده از دستور erase starup-config باعث پاک شدن کلیه اطلاعات پیکربندی شما در حافظه NVRAM خواهد شد توصیه می کنیم در استفاده از این دستور دقت نمایید.

Router>enable

Router#erase strarup-config

[confirm]

Erase Enter to confirm.

The response should be:

Erase of NVRAM: complete