## نحوه اتصال به سوئیچ

برای برقراری ارتباط با سوئیچ و کانفیگ آن، یک درگاه از نوع RJ45 روی دستگاه وجود دارد که به نام درگاه کنسول شناخته می‌شود. البته در سوئیچ‌های جدیدتر شما به یک پورت USB دسترسی دارید. فارغ از پورتی که روی دستگاه تعبیه شده فرآیند کانفیگ از طریق اتصال کابل کنسول به سوییچ و کامپیوتر شخصی است. دقت کنید اگر از مدل‌های قدیمی استفاده می‌کنید باید در زمان به‌کارگیری کابل کنسول از یک مبدل سریال به یواس‌بی استفاده کنید.

## کانفیگ سوئیچ سیسکو با putty

میان‌افزار سوئیچ سیسکو بر مبنای محیط خط فرمان کار می‌کند. به بیان ساده‌تر باید از نرم‌افزارهای جانبی برای اتصال سوئیچ به ویندوز استفاده کنید. putty محبوب‌ترین گزینه در این زمینه است. ابزار رایگان فوق اجازه می‌دهد بدون مشکل خاصی با سوئیچ ارتباط برقرار کرده و دستورات موردنظر را روی سوئیچ اجرا کنید. اگر تصمیم دارید از putty برای اتصال به سوئیچ استفاده کنید، اطمینان حاصل کنید در بخش نوع ارتباط (connection type)، درگاه serial و COM را انتخاب کرده باشید تا اتصال بدون مشکل برقرار شود.

## کانفیگ سوئیچ سیسکو

مثلا برای پیکربندی سوئیچ سیسکو 2960 یا هر سوئیچ دیگر سیسکو، ابتدا باید به کنسول سوییچ از طریق برنامه PuTTY متصل شویم. برای انجام این‌کار مراحل زیر را دنبال می‌کنیم:

- ابتدا کابل سوئیچ را از طریق کابل سریال به برنامه PuTTY متصل می‌کنیم.

2. PuTTY را باز کرده و به پنجره پیکربندی PuTTY می‌رویم. در ادامه به بخش Connection type می‌رویم و گزینه Serial را انتخاب می‌کنیم.

انجام تنظیمات Putty برای پیکربندی سوئیچ سیسکو

3. به بخش Category در پنل سمت چپ می‌رویم و گزینه Serial را انتخاب می‌کنیم.

4. زمانی که تنظیمات مربوط به نوع ارتباط سریال ظاهر شد گزینه پورت COM را برای فعال‌سازی فیلد Serial line to connect در وضعیت COM1 انتخاب می‌کنیم.

5. در مرحله بعد باید سرعت ارتباط با سوئیچ را تعیین کنیم. برای سری‌های 300 و 500 بهتر است از مقدار 115200 استفاده کنید.

6. در ادامه فیلد Data bits را با مقدار 8 تنظیم می‌کنیم.

7. مقدار فیلد Stops bits را برابر با 1 تنظیم می‌کنیم.

8. روی منوی بازشونده Parity کلیک کرده و گزینه None را انتخاب می‌کنیم.

9. در منوی Flow Control نیز گزینه None را انتخاب می‌کنیم.

10. اکنون باید تنظیمات اعمال شده را ذخیره و PuTTY CLI را اجرا کنیم. برای انجام این‌کار گزینه Session را از پنل سمت چپ انتخاب می‌کنیم.

انجام تنظیمات Putty برای پیکربندی سوئیچ سیسکو

11. به فیلد Saved Session می‌رویم و برای تنظیماتی که قرار است ذخیره‌سازی شود نامی را انتخاب می‌کنیم.

12. روی دکمه Save کلیک کنید تا تنظیمات ذخیره‌سازی شوند.

13. دکمه Open در پایین صفحه را کلیک کنید تا محیط خط فرمان CLI اجرا شود.

14. در این حالت پیغام Switch> را مشاهده می‌کنید.

نصب و راه اندازی شبکه

مشاوره و طراحی شبکه در فالنیک (ایران اچ پی) فالنیک با تکیه بر دانش، تخصص و تجربه متخصصین خود، نیازهای مشتریان خصوصی و دولتی خود را بررسی و تحلیل می‌کند. با شماره 02154591924 تماس بگیرید تا از خدمات فالنیک در زمینه مشاوره، طراحی، نصب و راه اندازی و نظارت و پشتیبانی شبکه‌های کامپیوتری استفاده کنید.

نصب و راه اندازی شبکهتماس تلفنی

## ورود به حالت EXEC و تنظیم نام میزبان برای سوئیچ

- برای آن‌که به محیط پیکربندی سوئیچ 2960 و سایر سوئیچ‌ها وارد شویم ابتدا باید فرمان Enable را تایپ کرده و کلید اینتر را فشار دهیم.

- در این حالت اعلان خط فرمان به صورت #Switch می‌شود که نشان می‌دهد در وضعیت پیکربندی سراسری دستگاه قرار داریم.

Switch# configure terminal

Switch(config)#

- برای آن‌که فرآیند شناسایی سوئیچ در شبکه با سهولت انجام شود باید یک نام میزبان به آن اختصاص دهیم. برای انجام این‌کار دستورات زیر را اجرا می‌کنیم. دقت کنید در دستورات زیر به جای access-switch1 باید نام دلخواه خود را وارد کنید.

Switch(config)# hostname access-switch1

access-switch1(config#)

## اختصاص پسورد به سوئیچ

زمانی که نام میزبان را تعیین کردید، در مرحله بعد باید یک گذرواژه برای سوئیچ تعیین کنید تا افراد محدود و مشخصی اجازه دسترسی به سوئیچ را داشته باشند. برای تخصیص گذرواژه مدیریتی به سوئیچ فرمان زیر را اجرا کنید:

access-switch1(config)# enable secret COMPARI7ECH

## کانفیگ تلنت و پسوردهای دسترسی کنسولی

مرحله بعد پیکربندی گذرواژه برای تلنت و دسترسی از طریق کنسول است. پیکربندی گذرواژه برای تلنت اهمیت زیادی دارد، زیرا اجازه می‌دهد به شکل ایمنی به سوئیچ متصل شوید. در این حالت اگر فرد غیر مجازی سعی کند به سوئیچ دسترسی پیدا کرده و شبکه را با مشکل جدی روبرو کند در کار خود موفق نخواهد بود. شما می‌توانید گذرواژه را با وارد کرد دستورات زیر پیکربندی کنید.

تلنت

access-switch1(config-line)# password COMPARI7ECH

access-switch1(config-line)# login

access-switch1(config-line)# exit

access-switch1(config)#

کنسول

access-switch1(config)# line console 0

access-switch1(config-line)# password COMPARI7ECH

access-switch1(config-line)# login

access-switch1(config-line)# exit

access-switch1(config)#

## کانفیگ آدرس‌های IP برای دسترسی از طریق تلنت

مرحله بعد تعیین این موضوع است که چه آدرس‌های آی پی اجازه دسترسی به تلنت را دارند. در این مرحله باید آدرس‌ها را به PuTTY CLI اضافه کنیم. برای تعیین آدرس‌هایی که اجازه دسترسی دارند باید فرامین زیر را اجرا کنید:

access-switch1(config)# ip

access-list standard TELNET-ACCESS

access-switch1(config-std-nacl)# permit 216.174.200.21

access-switch1(config-std-nacl)# permit 216.174.200.21

access-switch1(config-std-nacl)# exit

شما می‌توانید یک فهرست کنترل دسترسی را برای پایانه مجازی (VTY) پیکربندی کنید. فهرست‌های کنترل دسترسی این اطمینان خاطر را می‌دهند که تنها مدیر و افراد مجاز می‌توانند به سوئیچ از طریق تلنت متصل شود. خواندن مقاله “اتصال به سوئیچ سیسکو” را به شما توصیه می‌کنیم.

access-switch1(config)# line vty 0 15

access-switch1(config-line)#

access-class TELNET-ACCESS in

access-switch1(config-line)# exit

access-switch1(config)#

## کانفیگ آدرس مدیریتی شبکه

در مرحله بعد، باید یک آدرس آی پی مدیریتی شبکه را مشخص کنید. سوئیچ‌ها به شکل پیش‌فرض همراه با آدرس مدیریتی عرضه نمی‌شوند، به این معنی که شما نمی‌توانید از تلنت یا SSH برای اتصال به آن‌ها در حالت عادی استفاده کنید. برای حل این مشکل باید گزینه شبکه محلی مجازی (VLAN) را انتخاب کرده و یک رابط مجازی را همراه با یک آدرس آی پی تعریف کنید. برای انجام این‌کار دستورات زیر را اجرا کنید:

access-switch1(config)# interface vlan 1

access-switch1(config-if)# ip address 10.1.1.200 255.255.255.0

access-switch1(config-if)# exit

access-switch1(config)#

## اختصاص گیت وی پیش‌فرض به سوئیچ

در این مرحله باید یک Default Gatway برای سوئیچ مشخص کنید. گیت‌وی پیش‌فرض آدرس روتری است که سوئیچ برای برقراری ارتباط از آن استفاده می‌کند. اگر گیت‌وی پیش‌فرضی را پیکربندی نکنید، VLAN1 قادر به ارسال ترافیک برای شبکه دیگری نخواهد بود. برای اختصاص گیت‌‌وی پیش‌فرض باید فرمان زیر را اجرا کنید. (دقت کنید که آدرس IP متعلق به روتر خود را باید وارد کنید.)

access-switch1(config)# ip default-gateway 10.1.1.254